Porovnání Skippi Race x Skippi Cruiser 16.10.07 – obě lodě (Navy Centrum – Jupí IV.) rok výroby 2007  (výrobce www.skipperyachts.pl )

Cca rozdíl

Zjištěné skutečnosti:				oproti rekreační	regatové	 cca		rekreační cca

- vzdálenost osa rolfock – přední hrana ploutve	+8 cm		246			238

- vzdálenost osa rolfock - stěžeň			+ 2 cm

- stěžeň výška					+ 70 cm

- spodní čep rolfock – příď lodě (manžeta čelenu)	+ 1 cm

- umístění sálingy 				+ 45cm výše

- délka sálingů (od drážky)			+ 6 cm		82			76

- ráhno na stěžni					- 7cm (= regatové ráhno je níže)

- výtah kostaky od vršku stěžně					160			175

- výtah genakeru	   dtto						46			78

- ploutvová skříň od zrcadla			- 10 cm (tj. regatové má ploutvovou skříň blíže zádi)

Jízdní zkoušku vršku regatové Skippi na rekreačním spodku nelze provést z důvodu úplně odlišného kování patky stěžně. Délka vantů a malých vantů je přibližně shodná. Pro použití regatového genakeru na rekreačním by bylo nutno prodloužit čelen o cca ?70 cm ? – pozn: tento údaj nutno znovu zaměřit. Pro dobrý pocit z jízdy na genaker  případně též vyřešit natáčení čelenu (= zrušit na cruiseru kotevnu?).

Závěr z porovnání:

Pro použití regatového vršku na rekreačním spodku by bylo třeba vyřešit – posunout těžiště plachet o cca 8 – 10 cm dopředu.

Z nabytých zkušeností s nastavováním těžiště laterálu – s předozadním posunováním ploutve u třídy FD pro různé podmínky a nastavení plachet (zejména při úpravě FD pro „rake“ = záklon stěžně – viz: http://www.sailfd.cz/Paper.aspx?Id=50221172914  - článek z období okolo roku 1985), by pro prvotní odzkoušení bylo asi nutno (po vyřešení kování patky stěžně) podstatně naklonit stěžeň dopředu – odhaduji cca 5 – 7 cm ve výtahu kosatky. Následně doladit trim kosatky – bude stačit délka stávající kolejnice kosatkové kladky? K tomu patřičně nastavit - prodloužit vanty a malé vanty.

Foto z porovnání obou lodí je na vyžádání k dispozici.

Bylo by možno asi též kontaktovat s dotazem  přímo konstruktéra Skippi:http://piesniewski.pl/index.php?a=glowna&lang=

Rád přivítám jakoukoli diskuzi, informace či náměty.

Praha, 17.10.07

Petr Jelínek

Tel: 602 362 945

Mail: jelinek@jmp.cz